行业标准《民用建筑绿色设计标准》（局部修订征求意见稿）公开征求意见

（本网讯）本网记者从住建部网站获悉，按照住建部相关要求，中国建筑科学研究院有限公司等单位按计划对《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229-2010进行了局部修订，现已将修订稿于近日开始向社会公开征求意见。

该标准本次修订的主要内容是：1.与全文强制国家工程规范的有关要求相协调；2.与国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378技术内容对标；3.补充绿色建筑中的低碳设计相关内容；4.扩充与绿色建筑设计相关的新方向、新技术。

其中部分修订内容涉及到防腐和保温专业，现摘取如下，供会员单位及行业内企业查看，如有意见和建议，可反馈到协会秘书处邮箱（hbffbw@163.com）或电话0311-68073978；也可直接反馈至住建部邮箱（weitt@cabr-design.com）。意见反馈截止时间为2023年11月3日。

修订对照表—摘取出的与防腐、保温专业相关内容

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 序号 | 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- |
|  | 6 建筑设计与室内环境 | 6 建筑设计与室内环境 |
|  | - 6.5 围护结构 | - 6.5 围护结构 |
|  | - 6.5.1 建筑物的体形系数、窗墙面积比、围护结构的热工性能、外窗的气密性能、屋顶透明部分面积比等，应符合国家现行有关建筑节能设计标准的规定。 | - 6.5.1 建筑物的体形系数、窗墙面积比、窗地面积比、围护结构的热工性能、外窗的气密性能、屋顶透明部分（中庭、天窗）面积比、外窗通风开口面积限值、外门窗玻璃可见光透射比、外门窗及幕墙的气密性、水密性、抗风压性能及其他建筑围护结构的热工性能参数限值等，应符合国家现行有关建筑节能标准的规定。 |
|  | - 6.5.4 外墙设计可采用下列保温隔热措施： 1 采用自身保温性能好的外墙材料； 2 夏热冬冷地区和夏热冬暖地区外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料； 3 有条件时外墙设置通风间层； 4 夏热冬冷地区及夏热冬暖地区东、西向外墙采取遮阳隔热措施。 | - 6.5.4 外墙设计宜可采用下列保温隔热措施： 1 宜采用自身保温隔热性能良好的外墙材料； 2 夏热冬冷地区和夏热冬暖地区外墙宜采用浅色饰面材料或热反射型涂料； 3 有条件时外墙宜设置通风间层或墙面绿化； - 4 夏热冬冷地区及夏热冬暖地区东、西向外墙宜采取遮阳隔热措施。 |
|  | - 6.5.5 严寒、寒冷地区与夏热冬冷地区的外窗设计应符合下列要求： 1 宜避免大量设置凸窗和屋顶天窗； 2 外窗或幕墙与外墙之间缝隙应采用高效保温材料填充并用密封材料嵌缝； 3 采用外墙保温时，窗洞口周边墙面应做保温处理，凸窗的上下及侧向非透明墙体应做保温处理； 4 金属窗和幕墙型材宜采取隔断热桥措施。 | - 6.5.5 严寒、寒冷地区与夏热冬冷地区的外窗设计应符合下列要求： 1 不宜避免大量设置凸窗和屋顶天窗； 2 外窗或幕墙与外墙之间缝隙应采用高效保温材料填充并用密封材料嵌缝，外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密； 3 采用外墙保温时，窗洞口周边墙面应做保温处理，凸窗的上下及侧向非透明墙体应做保温处理； 4 金属窗和幕墙型材宜应采取隔断热桥措施。； - 5 除严寒地区外，东向、南向及西向外窗和透光幕墙宜采取遮阳措施。 |
|  | - 6.6 室内声环境 | - 6.6 室内声环境 |
|  | - 6.6.1 建筑室内的允许噪声级、围护结构的空气声隔声量及楼板撞击声隔声量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118的规定，环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。 | - 6.6.1 建筑室内的允许噪声级以及外墙、隔墙、楼板和门窗等建筑、围护结构的空气声隔声量及楼板撞击声隔声量应符合国家现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118的要求规定，环境噪声宜应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。 |
|  | - 6.6.2 毗邻城市交通干道的建筑，应加强外墙、外窗、外门的隔声性能。 | - 6.6.2 毗邻城市交通干道或临近其他噪声源的建筑，宜设置噪声隔离带，且应加强外墙、外窗、外门的隔声性能。 |
|  | - 6.6.3 下列场所的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取相应的吸声和隔声措施： 1 学校、医院、旅馆、办公楼建筑的走廊及门厅等； 2 车站、体育场馆、商业中心等大型建筑的人员密集场所； 3 空调机房、通风机房、发电机房、水泵房等有噪声污染的设备用房。 | - 6.6.3 下列场所的顶棚、楼面、墙面和门窗宜采取相应的吸声和隔声措施： 1 学校、医院、旅馆、办公楼等相关建筑的封闭走廊、及门厅等； 2 车站、体育场馆、商业中心、博览建筑等大型建筑的内人员密集的高大空间场所； 3 空调机房、通风机房、发电机房、水泵房等产生振动或噪声的机电有噪声污染的设备用房；。 - 4 其他对吸声有特殊要求的房间。 |
|  | - 6.6.5 建筑采用轻型屋盖时，屋面宜采取防止雨噪声的措施。 | - 6.6.5 建筑采用轻型屋盖时，屋面宜采取防止雨噪声的措施，屋盖隔声性能宜满足现行国家标准相关功能房间与上层房间之间的楼板撞击声隔声性能低标准限值要求。 |
|  | - 6.8 工业化建筑产品应用 | - 6.8 工业化建筑产品应用 |
|  | - 6.8.2 建筑宜采用工业化建筑体系或工业化部品，可选择下列构件或部品： 1 预制混凝土构件、钢结构构件等工业化生产程度较高的构件； 2 整体厨卫、单元式幕墙、装配式隔墙、多功能复合墙体、成品栏杆、雨篷等建筑部品。 | - 6.8.2 建筑宜采用工业化建筑体系或工业化部品，可选择下列构件或部品： 1 预制混凝土构件、钢结构构件、木构件等工业化生产程度较高的构件； - 2 整体或集成厨卫、单元式幕墙、装配式隔墙、多功能复合墙体、装配式吊顶、成品栏杆、雨篷等建筑部品。 |
|  | - 6.9 延长建筑寿命 | - 6.9 延长建筑寿命 |
|  | - 6.9.4 结构设计使用年限可高于现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定。结构构件的抗力及耐久性应符合相应设计使用年限的要求。 | - 6.9.4 宜采用耐久性好的防水和密封材料，采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。结构设计使用年限可高于现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定。结构构件的抗力及耐久性应符合相应设计使用年限的要求。 |
|  | - 6.9.5 新建建筑宜通过采用先进技术，适当提高结构的可靠度水平，提高结构对建筑功能变化的适应能力及承受各种作用效应的能力。 | - 6.9.5 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。新建建筑宜通过采用先进技术，适当提高结构的可靠度水平，提高结构对建筑功能变化的适应能力及承受各种作用效应的能力。 |

《民用建筑绿色设计标准（局部修订征求意见稿）》全文，可“阅读原文”点击附件下载。